|  |  |  |  | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียว |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |  |  |  |  |
| 1. รายการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  | เครื่องอัดรีดพลาสติกแบบสกรูเดียว |  | จำนวน |  | 1 เครื่อง |
| 2. กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 คุณลักษณะทั่วไป |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องอัดรีดชนิดสกรูเดี่ยว เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการผสมคอมปาวด์ของพลาสติกโดยอาศัยทั้งความร้อน แรงเฉือน และความดัน โดยพลาสติกสามารถถูกป้อนเข้าสู่กระบอกหลอมที่มีสกรูอยู่ภายใน Barrel จากนั้นพลาสติกจะถูกทำให้หลอมและถูกดันออกสู่บริเวณช่องปลายเปิด (Die) เพื่ออัดรีดตามขนาดและชนิดของ Die ที่ต้องการ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 คุณลักษณะเฉพาะ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 สกรู (Screw) - เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร - สกรูมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (L/D ไม่น้อยกว่า 30 เท่า) - สกรูทำมาจากเหล็กโลหะไนไตรด์ (high‐grade nitride steel) - ความเร็วสูงสุดในการหมุนของสกรูไม่น้อยกว่า 200 รอบต่อนาที จะได้กำลังในการผลิตได้สูงสุด 25 กิโลกรัม - สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบที่ต้องการได้ และแสดงค่าความเร็วรอบเป็นตัวเลขดิจิตอล 2.2.2 กระบอกหลอม (Barrel) เป็นทรงกระบอกกลวงที่วางตัวตามแนวนอนสามารถใช้ร่วมกับสกรูตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2.2.1 ได้ ทำจากวัสดุ ที่มีความแข็งแรงทนทาน - ตัวเครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส - กระบอกหลอม (Barrel) ประกอบด้วย heater อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 โซน - มอร์เตอร์ขับเคลื่อนหลักของระบบมีกำลังขับไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลวัตต์ - ตัวเครื่องมีตู้ควบคุมบริเวณ hopper โดยสามารถหมุนได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน - ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2.2.3 ชุดรางน้ำเป็นเหล็กสแตนเลส - ความยาวของรางน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร - ขนาดของรางน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร - สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำให้วนในอ่างสูงสุดถึง 100 ลิตรต่อนาที - มอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 แรงม้า - มีอุปกรณ์ลูกกลิ้งพลาสติก สำหรับกดหรือยกเส้นพลาสติกจากการเอ็กซทรูด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 อัน 2.2.4 ชุดตัดเม็ดหน้าหัวดาย (Cutter) - มอเตอร์ที่มีกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1.5 กิโลวัตต์ - ความเร็วสูงสุดของใบมีดไม่น้อยกว่า 1400 รอบต่อนาที - ความเร็วในการป้อนเส้นพลาสติกสูงสุดถึง 95 เมตรต่อนาที - สามารถควบคุมความเร็วรอบของใบมีดได้ และมีการแสดงผลแบบดิจิตอล |  |  |  |  |  |  |
| 3. ข้อกำหนดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 บริษัทผู้ขายต้องรับประกันเครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวและอุปกรณ์ประกอบ เป็นเวลา 2 ปี ถ้าเกิดความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติทางบริษัทต้องทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3.2 บริษัทผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือมาฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน จนสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 2 ครั้ง 3.3 บริษัทผู้ขายจะต้องทำการส่งมอบเครื่องมือภายใน 120 วัน หลังจากการทำสัญญาซื้อ-ขาย 3.4 บริษัทผู้ขายต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งตู้ไฟฟ้า 3 เฟส และเดินสายไฟฟ้ามายังเครื่องมือจนสามารถใช้เครื่องมือได้ตามปกติ 3.5 คู่มือการใช้งานและคู่มือบำรุงรักษา ภาษาไทย จำนวน 1 ชุด 3.6 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สถานที่ติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  |  |  |  | เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  |  |  |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล สุขวิสูตร) |  |  |  |  | (……………………………………………………….) |  |  |  |
| ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  | ตำแหน่ง………………………………………. |  |  |  |